乐白夹爪通讯协议

24V供电

通讯接口 ：RS485     波特率：115200      8N1

Modbus RTU 协议

Modbus 地址 ：1

寄存器功能说明

| 寄存器地址 | 功能说明 | 参数有效范围 |
| --- | --- | --- |
| 40000（0x9C40） | 夹爪幅度控制(可写) | 0-100 |
| 40001（0x9C41） | 夹爪力度控制(可写) | 0-100 |
| 40005（0x9C45） | 夹爪当前位置(可读) | 0-100 |
| 40006（0x9C46） | 夹爪当前力矩(可读) | 0-100 |
| 40007（0x9C47） | 指令是否执行完(可读) | 1指令执行完成 0 执行中 |
| 40008（0x9C48） | 找行程指令（可写） | 1 |
| 40009 (0x9C49) | 夹爪未找行程（可读） | 1未找行程 0 找行程完成 |
| 40010 (0x9C4A) | 设置夹爪开合速度(读写) | 0-100 |
| 40011（0x9C4B） | 保存夹爪开合速度，断电保留（读写） | 0-100 |
| 40090 (0x9C9A) | 关闭自动找行程指令(可写) | 1关闭 2关闭自动找行程且断电保存 3 恢复自动找行程且断电保存 |
| 40091 (0x9C9B) | 设置夹爪地址 | 1-10000 |

协议参考：

1.上位机发送幅度指令，使夹爪打开到最大角度

| 地址 | 功能码 | 地址H | 地址L | 寄存器数量 |  | 字节数 | 数据 |  | CRC_L | CRC_H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 9C | 40 | 00 | 01 | 02 | 00 | 64 | F5 | 72 |

夹爪返回：

| 01 | 10 | 9C | 40 | 00 | 01 | 2E | 4D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.上位机发送力度指令，设置力度50%

| 地址 | 功能码 | 地址H | 地址L | 寄存器数量 |  | 字节数 | 数据 |  | CRC_L | CRC_H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 9C | 41 | 00 | 01 | 02 | 00 | 32 | 74 | 9D |

夹爪返回：

| 01 | 10 | 9C | 41 | 00 | 01 | 7F | 8D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.上位机发送关闭自动找行程指令

| 地址 | 功能码 | 地址H | 地址L | 寄存器数量 |  | 字节数 | 数据 |  | CRC_L | CRC_H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 9C | 9A | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 26 | 63 |

夹爪返回：

| 01 | 10 | 9C | 9A | 00 | 01 | 0F | B6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：如果不发本条指令，夹爪上电5秒后，自动开合执行找行程指令。

4.上位机发送找行程指令

| 地址 | 功能码 | 地址H | 地址L | 寄存器数量 |  | 字节数 | 数据 |  | CRC_L | CRC_H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 9C | 48 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 34 | 11 |

夹爪返回：

| 01 | 10 | 9C | 48 | 00 | 01 | AF | 8F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.上位机读夹爪当前位置指令

| 地址 | 功能码 | 地址H | 地址L | 字节数 |  | CRC_L | CRC_H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 9C | 45 | 00 | 01 | BB | 8F |

夹爪返回：

| 01 | 03 | 02 | 00 | 63 | F8 | 6D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.上位机读夹爪当前力矩指令

| 地址 | 功能码 | 地址H | 地址L | 字节数 |  | CRC_L | CRC_H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 9C | 46 | 00 | 01 | 4B | 8F |

夹爪返回：

| 01 | 03 | 02 | 00 | 63 | F8 | 6D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.夹爪指令是否执行完成

| 地址 | 功能码 | 地址H | 地址L | 字节数 |  | CRC_L | CRC_H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 9C | 47 | 00 | 01 | 1A | 4F |

夹爪返回：

| 01 | 03 | 02 | 00 | 01 | 79 | 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |